Комплект кровати модель АННА

Комплект кровати модель АННА (далее – комплект кровати АННА) представляет собой крупноузловую сборку и предназначен для установки в него матраца (матраса) и иных дополнительных и (или) составных частей с целью изготовления конечного изделия мебели бытовой для сидения и лежания – кровати, функциональное назначение которой заключается в предоставлении места для длительного отдыха и сна человека (рисунок 1).

Комплект кровати АННА является комплектующим для конечного изделия мебели – кровати, осуществляет несущие функции по отношению к конечному изделию мебели – кровати, поэтому его технические характеристики напрямую связаны с техническими характеристиками как других комплектующих, так и конечного изделия мебели в целом.

Нормативно-техническая, сопроводительная и эксплуатационная документация в отношении процессов жизненного цикла комплекта кровати АННА (проектирование, производство, сборка, приемка, продажа, транспортирование, эксплуатация, пост-продажное обслуживание и пр.) может содержать наименование модели только с использованием букв русского алфавита Анна ( АННА).

Изготовление и выпуск в обращение комплекта кровати АННА осуществляется в установленном составе (комплектации). Состав комплекта кровати АННА имеет базовое наполнение (комплектация 1), а также дополненное базовое наполнение (комплектация 2). Матрац (матрас) и полог балдахина в состав комплекта кровати АННА не включены. Подбор матраца (матраса) и полога балдахина для установки в комплект кровати АННА с целью сборки конечного изделия мебели – кровати осуществляется потребителем самостоятельно. При выборе матраца (матраса) и полога балдахина потребитель должен исходить из технических характеристик комплекта кровати АННА, его габаритных и функциональных размеров, а также состава.

| Наименование товарной продукции | Состав |  | Комплектность поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комплектация 1 (базовое наполнение) |  |  |  |
| Комплект кровати модель АННА | каркас ……………………………………….. спинка в изголовье …………………………. основание матраца (матраса) ……………… отделение для хранения постельных принадлежностей (короб) …………………. механизм подъема с газовыми упорами ….. ремень-петля ………………………………. опора функциональная …………………….. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 6 шт. | комплект кровати АННА……… паспорт ………………………….. образец ткани …………………… инструкция по сборке ….………. комплект крепежных изделий…. ключ для винтов с внутренним шестигранником………………… | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
|  | комплектация 2 (дополненное базовое наполнение) |  |  |  |
|  | каркас ……………………………………….. спинка в изголовье …………………………. основание матраца (матраса) ……………… отделение для хранения постельных принадлежностей (короб) …………………. механизм подъема с газовыми упорами ….. ремень-петля ………………………………. опора функциональная …………………….. каркас балдахина …….…………………….. | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 6 шт. 1 шт. | комплект кровати ……………… паспорт ………………………….. образец ткани …………………… инструкция по сборке …………. комплект крепежных изделий…. ключ для винтов с внутренним шестигранником………………… | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |

комплектация 1

комплектация 2

Рис. 1 Эскиз (схематичное изображение) внешнего вида

комплекта кровати модель АННА

Технические характеристики комплекта кровати АННА имеют общие показатели, изложенные в технических условиях комплекта кровати ТУ 31.09.2-005-37780336-2022, а также показатели, присущие конкретно данной модели (таблица 1 и таблица 2).

Таблица 1

| Состав | базовое наполнение комплектация 1 | каркас | сборочная единица комплекта кровати, мягкий элемент, являющийся опорной частью, несущей на себе основание матраца (матраса), спинку в изголовье, а также каркас балдахина в комплектации 2, и воспринимающий все нагрузки в процессе эксплуатации | 1) рама детали ЛДСП, облицованной пленкой на основе термоактивных полимеров, с комбинированным соединением (резьбовое и посредством мебельной скобы) 2) настилочный слой ППУ 3) облицовочный чехол основная мебельная ткань (материал), Холлотек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | спинка в изголовье | сборочная единица комплекта кровати, мягкий элемент, обрамляющий головную часть, имеющий функциональную и декоративную функцию: - надежность и безопасность, - опора в положении полулежа, - дополнение интерьера помещения | 1) рама детали из фанеры с комбинированным соединением (резьбовое и посредством мебельной скобы) 2) настилочный слой ППУ, Холлотек 3) облицовочный чехол основная мебельная ткань (материал) |
|  |  | основание матраца (матраса) | сборочная единица комплекта кровати, которая представляет собой раму, служащую опорой для матраца (матраса), укладываемую внутрь каркаса, дополнительно обеспечивающую его лучшее и надежное приспособление к форме тела лежащего человека, а также обеспечивающая удержание матраца (матраса) в максимально поднятом положении во время работы механизма подъема за счет установленных стопоров-держателей | 1) рама детали из металла со сварным соединением и нанесенным на лицевую поверхность декоративным лакокрасочным покрытием 2) ламель детали из фанеры 3) ламеледержатель полимер композиционного состава (пластик и резина) 3) стопор-держатель металлическое изделие с нанесенным на лицевую поверхность декоративным лакокрасочным покрытием |
|  |  | отделение для хранения постельных принадлежностей (короб) | сборочная единица комплекта кровати, имеющая в плане прямоугольную форму, расположенная в нижней части комплекта кровати и предназначенная для хранения постельных принадлежностей | детали из ЛДСП, облицованной пленкой на основе термоактивных полимеров |
|  |  | механизм подъема с газовыми упорами | мебельная фурнитура, которая представляет собой механизм, необходимый для облегчения подъема основания матраца (матраса) с обязательным фиксированием его в положении, открывающим доступ к коробу | 1) сложное многодетальное устройство, состоящее из различных материалов, а также сжатого газа, находящегося в закрытом рабочем пространстве |
|  |  | ремень-петля | технологический элемент, представляющий собой изделие швейного производства, установленное по центру передней части основания матраца (матраса) для удобства захвата и начала движения по подъему основания матраца (матраса) | деталь кроя основной мебельной ткани (материала) с ниточным соединением по срезу |
|  |  | опора функциональная | мебельная фурнитура, которая в определенном количестве образует подпорку в нескольких местах, обеспечивающая устойчивость и несущая на себе весь вес комплекта кровати, а в последующем, конечного изделия мебели кровати и отдыхающих людей | полимер композиционного состава (пластик и резина) с несъемным обрезиненным подпятником |
|  | дополненное базовое наполнение комплектация 2 | каркас балдахина | сборочные единицы базового состава + сборочная единица комплекта кровати, которая является частью балдахина, с несущей функцией для полога балдахина, установленная в каркас комплекта кровати | 1) рама детали из металла со сварным соединением и нанесенным на лицевую поверхность декоративным лакокрасочным покрытием 2) облицовочный чехол основная мебельная ткань (материал) |

Отличительные особенности и индивидуально-определенные свойства

Каждый комплект кровати обладает всеми признаками вида товарной продукции. Однако, для индивидуальности и узнаваемости среди подобных видов товарной продукции, каждый комплект кровати наделяется индивидуальными художественно-конструктивными особенностями, которые формируют, прежде всего, внешний вид комплекта кровати, обеспечивают узнаваемость на мебельном рынке, удовлетворяют покупательский (потребительский) спрос, что и создает определенную модель.

Выбор потребителя, обусловленный индивидуально-определенными свойствами определенной модели комплекта кровати, производится исходя из его личных вкусовых предпочтений, размеров его жилого помещения, дизайна интерьера его жилища.

Изготовление и выпуск в обращение комплекта кровати АННА осуществляется с применением единой системы конструкторской и технологической документации, соблюдением утвержденных технологических параметров (отличительных свойств) и художественно-конструктивных особенностей. Таким образом, комплект кровати АННА может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. Выбор потребителя оформляется в торговой точке розничной сети посредством заполнения и подписания им бланка заказа и своевременным его направлением в адрес изготовителя комплекта кровати АННА.

К отличительным особенностям комплекта кровати АННА относятся:

1. Каркас балдахина, который является частью балдахина, с несущей функцией для полога балдахина (полог в состав комплекта кровати не входит).

2. Отделение для хранения постельных принадлежностей (короб), расположенное в нижней части комплекта кровати, доступ к которому открывается посредством механизма подъема, Для удобства захвата и начала движения по подъему основания матраца (матраса) по центру передней части основания матраца (матраса) установлен ремень-петля из основной мебельной ткани (материала).

3. Полимерные опоры с несъемным обрезиненным подпятником, придающие комплекту кровати исключительную устойчивость и безопасность.

К индивидуально-определенным свойствам комплекта кровати АННА относятся:

1. Выбор потребителем подходящего исключительно ему тона (оттенка) из коллекций основной ткани (материла) по предложенным продавцом образцам (каталогу) для изготовления (раскроя и пошива) облицовочного чехла мягких элементов комплекта кровати и вертикальных деталей каркаса балдахина.

2. Выбор потребителем подходящей исключительно ему комплектации:

- комплектация 1 с базовым составом (без каркаса балдахина),

- комплектация 2 с дополненным базовым составом (с каркасом балдахина).

3. Выбор потребителем подходящего исключительно ему исполнения комплектации 1 или комплектации 2:

- исполнение 1 (АННА1600) для установки матраца (матраса) с габаритным размером длины 1600мм и ширины 2000мм,

- исполнение 2 (АННА1800) для установки матраца (матраса) с габаритным размером длины 1800мм и ширины 2000мм,

- исполнение 3 (АННА2000) для установки матраца (матраса) с габаритным размером длины 2000мм и ширины 2000мм.

4. Подбор габаритных и функциональных размеров, определяемых исключительно потребителем, исходя из размеров его жилища и (или) пространства его жилого помещения (таблица 2).

Таблица 2

| № п/п | Параметры (индивидуально-определенные свойства) | Комплект кровати АННА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | комплектация 1 |  |  | комплектация 2 |  |  |
|  |  | исполнение 1 АННА 1600 | исполнение 2 АННА 1800 | исполнение 3 АННА 2000 | исполнение 1 АННА 1600 | исполнение 2 АННА 1800 | исполнение 3 АННА 2000 |
| 1 | Размеры, мм габаритные длина ширина высота функциональные длина спального места ширина спального места длина короба ширина короба высота короба полезный объем, м3 высота спинки в изголовье высота каркаса над уровнем пола высота нижней плоскости основания над уровнем пола высота верхней части каркаса балдахина над уровнем пола | 2000 2410 955 1600 2000 1600 2000 140 0,44 955 355 35 --- | 2200 2410 955 1800 2000 1800 2000 140 0,50 955 355 35 --- | 2400 2410 955 2000 2000 2000 2000 140 0,56 955 355 35 --- | 2000 2410 2280 1600 2000 1600 2000 140 0,44 955 355 35 2280 | 2200 2410 2280 1800 2000 1800 2000 140 0,50 955 355 35 2280 | 2400 2410 2280 2000 2000 2000 2000 140 0,56 955 355 35 2280 |
| 2 | Рекомендации к выбору матраца (матраса) по габаритным размерам, мм длина ширина высота | 1600 2000 230-270 | 1800 2000 230-270 | 2000 2000 230-270 | 1600 2000 230-270 | 1800 2000 230-270 | 2000 2000 230-270 |

Инструкция по сборке комплекта кровати АННА комплектация 1

дата актуализации 08.08.2022

Инструкция по сборке комплекта кровати АННА комплектация 2

дата актуализации 08.08.2022